|  | Rapport de prévention incendie : Concerne : {{ concerne }} Mesures de sécurité et de protection contre les risques d’incendie et d’explosion |
| --- | --- |

- INTRODUCTION :

Installations prévues :Chapiteau : {% if chapiteau %} oui {% else %} non {% endif %} – {% if chapiteau %}Nombre : {{ chapiteau_nombre }} - Taille : {{ chapiteau_taille }} {% endif %} Tente(s) : {% if tentes %} oui {% else %} non {% endif %} – {% if tentes %}Nombre : {{ tentes_nombres }} - Taille : {{ tentes_taille }} {% endif %} Gradins : {% if gradins %} oui {% else %} non {% endif %} Scène : {% if scene %} oui {% else %} non {% endif %} Structures aériennes : {% if structures_aeriennes %} oui {% else %} non {% endif %} Chauffage : {% if chauffage %} oui {% else %} non {% endif %} Barbecue : {% if barbecue %} oui {% else %} non {% endif %} Points de cuisson : {% if points_de_cuissons %} oui {% else %} non {% endif %} Date :{{ date }} Responsable de la manifestation :{{ responsable }} N° GSM du responsable (en cas d’incident):{{ responsable_gsm }} Visite effectuée le :{{ date_visite }} de {{ heure_debut_visite }}h à {{ heure_fin_visite }}h En compagnie de :{{ nom_controlleur }} Adresse de facturation :{{ adrs_facture }} E-mail (envoi rapport) : {{ email_envoi_rapport }} Moyens de prévention prévus :Issues : Nombre : {{ issues_nombre }} - largeurs : {{issues_largeur }} Extincteurs(s) {% if extincteurs %} oui {% else %} non {% endif %} {% if extincteurs %}– Nombre : {{ extincteurs_nombre }} {% endif %} Eclairage de sécurité : {% if eclairage_securite %} oui {% else %} non {% endif %} Pictogrammes d’évacuation : {% if pictogrammes %} oui {% else %} non {% endif %} Documents transmis : PV de classement des toiles : {% if PV_toiles %} oui {% else %} non {% endif %} PV de contrôle installation électrique : {% if PV_electr %} oui {% else %} non {% endif %} PV de contrôle stabilité structures : {% if PV_struct %} oui {% else %} non {% endif %}

- PRESCRIPTIONS :

#### {% if it_3B1 or it_3B2 or it_3B3 or it_3B4 or it_3B5 %}Implantation

## {% endif %}{% if it_3B1 %}Accès libre aux installations (voiries d’accès dégagées - H et L = 4m - distance max. 60m - capacité portante suffisante).

## {% endif %}{% if it_3B2 %}Accès libre aux bâtiments existants (voiries d’accès dégagées & largeur min.= 4m)

## {% endif %}{% if it_3B3 %}Espace minimum de 6 m autour des installations à risque (friteries, cuisines, groupe électrogène, chauffage, etc).
Cuisines à min. 2m si chapiteau de plus de 250 m².

## {% endif %}{% if it_3B4 %}Espace minimum respectés :

## - entre bâtiments existants et installations prévues

## - entre les différentes installations prévues

## {% endif %}{% if it_3B5 %}En cas de sécheresse : zone débroussaillée d’au moins 6m autour des installations si proximité terrain boisé ou recouvert de végétation.

#### {% endif %}{% if it_3C1 or it_3C2 or it_3C3 %}Ressources en eau

## {% endif %}{% if it_3C1 %}Ressources en eau existantes : repérées, signalées et dégagées.

## {% endif %}{% if it_3C2 %}Aucune installation à moins de 60cm des ressources en eau.

## {% endif %}{% if it_3C3 %}Ressources en eau la plus proche à maximum 200m.

# {% endif %}{% if it_3D1 or it_3D2 or it_3D3 or it_3D4 or it_3D5 %}Eléments structurels des installations

## {% endif %}{% if it_3D1 %}Eléments en bon état d’entretien et de solidité.

## {% endif %}{% if it_3D2 %}Structures couvertes de plus de 50 m² conformes aux prescriptions de la norme NBN EN 13782.

## {% endif %}{% if it_3D3 %}Structures de plus de 250 m², contrôle par un organisme de contrôle accrédité en stabilité.

## {% endif %}{% if it_3D4 %}Evacuation de l’installation si les vents atteignent ou dépassent une vitesse de 100 km/h.

## {% endif %}{% if it_3D5 %}Arrimage & haubanage obligatoires pour installations de + de 24h ou si vents de 60 km/h ou plus.

# {% endif %}{% if it_3E1 or it_3E2 or it_3E3 or it_3E4 or it_3E5 or it_3E6 or it_3E7 or it_3E8 or it_3E9 or it_3E10 or it_3E11 or it_3E12 or it_3E13 or it_3E14 or it_3E15 %}Aménagements structurels intérieurs ou extérieurs

## {% endif %}{% if it_3E1 %}Structures portantes conformes aux Eurocodes 1.

## {% endif %}{% if it_3E2 %}Gradins et tribunes conformes aux NBN EN 13200.

## {% endif %}{% if it_3E3 %}Structures accueillant plus de 50 pers. ou à plus 1,2m du sol, contrôle par un organisme accrédité.

## {% endif %}{% if it_3E4 %}Escalade des structures interdite par barrières, toiles sur une hauteur de 2,5m, service de gardiennage.

## {% endif %}{% if it_3E5 %}Dessous des installations (gradins, scènes) rendus inaccessibles au public – pas de stockage

## {% endif %}{% if it_3E6 %}Assise horizontale pour les installations supportant du public - qualité du sol.

## {% endif %}{% if it_3E7 %}Gradins, planchers, escaliers: doivent supporter une charge d'exploitation de 4 kN/m2 min.

## {% endif %}{% if it_3E8 %}Structures accueillant plus de 50 pers. ou à plus 120 cm du sol, présence d’un garde-corps : continu, hauteur 1,1m, suffisamment résistant aux efforts horizontaux.

## {% endif %}{% if it_3E9 %}Volées d’escaliers « droites ».

## {% endif %}{% if it_3E10 %}Volées et paliers des escaliers : présence de mains courantes.

## {% endif %}{% if it_3E11 %}Marches des escaliers : profondeur 24cm, hauteur entre 17cm et 20, contremarches recommandées.

## {% endif %}{% if it_3E12 %}Voies de circulation antidérapantes.

## {% endif %}{% if it_3E13 %}Pour installations extérieures, 40 places maxi entre 2 rangées – 20 places maxi si allée sur un seul côté.
Pour installations intérieures, 28 places maxi entre 2 rangées – 14 places maxi si allée sur un seul côté

## {% endif %}{% if it_3E14 %}Pour les gradins équipés de places assises avec sièges individuels, dimensions suivantes seront respectées :

- 80cm d’entre-axe recommandé entre chaque rangée (gradin) constituant la tribune sans descendre sous le 70cm ;

- 50 cm d’entre-axe recommandé entre chaque place particulière situées sur même rangée sans descendre sous les 45cm ;

- 40 cm pour la largeur libre de passage (distance entre dossier du siège précédent et le bord du siège suivant)

- 40 cm pour la profondeur du siège sans descendre sous les 35cm.

## {% endif %}{% if it_3E15 %}Si plus de 15 rangées, présence d’un escalier au milieu ou à l’arrière (largeur min. de 120 cm et proportionnelle à la moitié de la capacité x 1,25).

# {% endif %}{% if it_3F1 or it_3F2 or it_3F3 or it_3F4 or it_3F5 or it_3F6 %}Précautions contre l’incendie

## {% endif %}{% if it_3F1 %}Toile des tentes et chapiteaux : incombustible ou difficilement inflammable – Attestation à fournir.

## {% endif %}{% if it_3F2 %}Revêtement flottants et ornements : incombustibles ou difficilement inflammables. 1.17 L'emploi de vélums et autres draperies disposées horizontalement est interdit.

## {% endif %}{% if it_3F3 %}Matériaux de décoration difficilement inflammables, pas de gouttes enflammées, dégagement de fumée limité.

## {% endif %}{% if it_3F4 %}A l’intérieur, interdiction de ballonnets avec gaz inflammable ou toxique ou ornements inflammables.

## {% endif %}{% if it_3F5 %}Les restes de papiers, matériaux, emballages vides et déchets inflammables doivent être enlevés sur-le-champ et déposés à l'extérieur en des endroits situés à minimum six mètres des installations.

## {% endif %}{% if it_3F6 %}Véhicules exposés : carburant max. niveau réserve, batterie déconnectée.

# {% endif %}{% if it_3G1 or it_3G2 or it_3G3 or it_3G4 or it_3G5 or it_3G6 or it_3G7 or it_3G8 or it_3G9 or it_3G10 or it_3G11 or it_3G12 %}Evacuation – dégagements, sorties et sorties de secours

## {% endif %}{% if it_3G1 %}La densité totale théorique d'occupation est déterminée en cumulant :

- le nombre de personnes assises sur des sièges individuels ;

- pour personnes assises : 1 personne par 50 cm ;

- pour personnes stationnant debout : 3 pers/m² pour espaces plans, 2 pers/m linéaire pour gradins ;

## {% endif %}{% if it_3G2 %}Le nombre de sorties suffisantes:

-de 1 à 50 personnes: une sortie,

-de 51 à 250 personnes : deux sorties,

-de 251 à 500 personnes: trois sorties,

-pour plus de 500 personnes: 1 sortie supplémentaire par tranche de 500 personnes supplémentaires ou fraction de ce nombre. Ces sorties doivent être éloignées le plus possible l'une de l'autre. La distance maximale pour atteindre une issue ne sera pas supérieure à 30 mètres.

## {% endif %}{% if it_3G3 %}Maximum 30 mètres à parcourir pour atteindre une issue:

## {% endif %}{% if it_3G4 %}Sorties aboutissent directement à la voie publique ou à un espace situé à l'air libre et permettant d'atteindre aisément la voie publique. Les sorties ne passent pas par d'autres installations voisines.

## {% endif %}{% if it_3G5 %}Sorties et voies d’évacuation dégagées.

## {% endif %}{% if it_3G6 %}Issues dans paroi rigide : portes battantes – s’ouvrant dans le sens de l'évacuation – non verrouillées.

## {% endif %}{% if it_3G7 %}Issues dans parois bâchées : toiles peuvent être pendantes mais ne peuvent en aucun cas être maintenues attachées sur les côtés latéraux et inférieurs et doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne. Il est conseillé de matérialiser le contour de ces issues au moyen de bandes autocollantes photoluminescentes de couleur contrastée.

## {% endif %}{% if it_3G8 %}Largeur utile cumulée des issues au moins égale en cm au nombre de personnes. 
Issues : largeur minimale de 80 cm et hauteur minimale de 200 cm.

## {% endif %}{% if it_3G9 %}Mobilier (guichets, bars, etc.) stable et n’empiétant pas sur les voies d’évacuation.

## {% endif %}{% if it_3G10 %}Largeur couloirs séparant les stands (dans les foires commerciales) : min. de 2 mètres mais proportionnelle au nombre de personnes, à raison de 1cm par pers

## {% endif %}{% if it_3G11 %}Escaliers desservant les places de gradins doivent rester libres (pas de public debout).

## {% endif %}{% if it_3G12 %}La largeur des escaliers desservant des places de gradins (vomitoires) doit être calculée sur le temps nécessaire pour rejoindre un espace de sécurité en se basant sur les valeurs suivantes :

- Tous les spectateurs doivent atteindre un espace de sécurité en max. 8 min. en extérieur ou 2 min. en intérieur.

- Sur une surface plane, - 50 pers. doivent sortir sur une larg. de 1 unité de passage (80cm) en 1 min.
- 100 pers. doivent sortir sur une larg. de 2 unités de passage (120 cm) en 1 min.

- Sur une surface en gradins,- 40 personnes doivent sortir sur une larg. de 1 unité de passage (80cm) en 1 min. 
-  80 personnes doivent sortir sur une larg. de 2 unités de passage (120cm) en 1 min;

# {% endif %}{% if it_3H1 or it_3H2 %}Signalisation

## {% endif %}{% if it_3H1 %}Présence de pictogrammes.

## {% endif %}{% if it_3H2 %}Attention taille des pictogrammes adaptée à la distance de vision.

# {% endif %}{% if it_3I1 or it_3I2 or it_3I3 %}Installations électriques

## {% endif %}{% if it_3I1 %}Attestation de contrôle et de conformité des installations électriques par un organisme agréé.

## {% endif %}{% if it_3I2 %}Pour l’éclairage et la décoration lumineuse des installations et des stands : uniquement électricité.
Bougies tolérées si haut. < 10 cm + support incombustible + personne reste à proximité.

## {% endif %}{% if it_3I3 %}Conduites électriques parfaitement isolées – si fixées sur structure : fixations isolantes et non combustibles (donc pas de fixation métallique).

# {% endif %}{% if it_3J1 or it_3J2 or it_3J3 %}Eclairage de sécurité

## {% endif %}{% if it_3J1 %}Si occupation nocturne dans structure couverte : présence d’un éclairage de sécurité dans les voies d’évacuation et issues.

## {% endif %}{% if it_3J2 %}Eclairage de sécurité conforme aux normes en vigueur.

## {% endif %}{% if it_3J3 %}Eclairage de sécurité testé avant chaque occupation des lieux.

# {% endif %}{% if it_3K1 or it_3K2 %}Equipements divers

## {% endif %}{% if it_3K1 %}Appareil producteur de force motrice ou sources d'énergie : à plus de 6m. des installations ou bâtiments existants.

## {% endif %}{% if it_3K2 %}Réserve à carburant des appareils producteur de force motrice ou sources d'énergie : à plus de 6m. de ces appareils et des installations ou bâtiments existants.

# {% endif %}{% if it_3L1 or it_3L2 or it_3L3 or it_3L4 or it_3L5 or it_3L6 or it_3L7 or it_3L8 or it_3L9 or it_3L10 or it_3L11 %}Installations de Chauffage et de cuisson

## {% endif %}{% if it_3L1 %}A l’intérieur, présence interdite : récipients de gaz, réservoirs de liquides inflammables ou combustibles, friteuses,  appareils alimentés à l’alcool.

## {% endif %}{% if it_3L2 %}Réserve de combustible dans un endroit sûr, à min. 6m des installations ou bâtiments - interdiction de fumer.

## {% endif %}{% if it_3L3 %}Bouteilles de gaz stockées verticalement, max. 1 bouteille par point de chauffe.

## {% endif %}{% if it_3L4 %}Bouteilles de gaz debout (pas couchées sur le flanc), pas en contrebas, au besoin attachées.

## {% endif %}{% if it_3L5 %}Flexibles gaz : validité max. 5 ans.

## {% endif %}{% if it_3L6 %}Flexibles gaz :  longueur max. 2m, pas en série.

## {% endif %}{% if it_3L7 %}A l’intérieur, présence interdite :  appareils de chauffage à combustible liquide ou gazeux et braséros.

## {% endif %}{% if it_3L8 %}Installations de chauffage à air chaud : placés à l’extérieur & à min 6 m. Gaines d’amenée d’air chaud incombustibles, dispositif d’arrêt automatique pour le ventilateur.

## {% endif %}{% if it_3L9 %}Appareils de cuisson électriques :

- Appareils porteurs du label CEBEC ou similaire.

- Alimentés par des circuits avec terre, adaptés à la puissance des appareils.

- Circuits protégés par disjoncteurs différentiels et autres protections thermiques adaptées aux puissances.

## {% endif %}{% if it_3L10 %}Appareils de cuisson au gaz :

- Détendeurs conçus pour le combustible utilisé et adaptés au type de bonbonnes en service.

- Flexibles datés de moins de cinq ans, adaptés au gaz utilisé et d'une longueur maximale de 2 mètres.

- Bonbonnes éprouvées depuis moins de 10 ans, protégées des intempéries et des retombées incandescentes.

- Dispositif de fermeture reste dégagé en permanence durant l'utilisation de l'appareil.

- Implantation protégée des mouvements de foule et de tout accès à des personnes non autorisées.

- Bonbonnes vides doivent être déplacées immédiatement et recouvertes de leur coiffe de protection.

- Aucun stockage de bonbonnes pleines ou vides  toléré dans des voitures sises sur le site de la manifestation ou dans les sous-sols d'immeubles ou de lieux accessibles au public.

## {% endif %}{% if it_3L11 %}BBQ : interdits à l’intérieur, situés à plus de 6m de toute installation ou bâtiment existant
- Barbecue stable, éloigné de tout produit inflammable et placé dans une zone dégagée à l'extérieur.
- Responsable barbecue désigné.
- Public tenu à distance du barbecue (par exemple barrières Nadar). 
- Pas de liquides Inflammables pour allumer ou raviver le BBQ.

# {% endif %}{% if it_3M1 or it_3M2 or it_3M3 or it_3M4 %}Moyens de lutte contre l’incendie

## {% endif %}{% if it_3M1 %}Matériel en bon état - accessible – contrôlé – Signalé par pictogrammes conformes.

## {% endif %}{% if it_3M2 %}Dans les installations couvertes : au moins un extincteur de 6 litres à eau pulvérisée avec additif ou de 6 kg de poudre par 150 m2 de superficie.

## {% endif %}{% if it_3M3 %}Extincteur au CO2 de 5 kg à proximité des appareils de puissance électriques (sono, régie son, etc.)

## {% endif %}{% if it_3M4 %}Extincteur à proximité de chaque appareil de chauffage, point de cuisson ou BBQ.

# {% endif %}{% if it_3N1 or it_3N2 or it_3N3 %}Annonce - Alerte – Alarme

## {% endif %}{% if it_3N1 %}de préférence un téléphone fixe, sinon au minimum un téléphone mobile.

## {% endif %}{% if it_3N2 %}Numéro d’urgence 112 affiché.

## {% endif %}{% if it_3N3 %}Si plus de 1500 pers., présence d’une installation d’alarme.

# {% endif %}{% if it_3O1 %}Divertissements extrêmes

## {% endif %}{% if it_3O1 %}Analyse des risques

## {% endif %}{% if it_3O2 %}Contrôle des mesures par organisme accrédité.

# {% endif %}{% if it_3P1 or it_3P2 or it_3P3 or it_3P4 or it_3P5 or it_3P6 or it_3P7 or it_3P8 or it_3P9 %}Tentes (de moins de 60 m²)

## {% endif %}{% if it_3P1 %}Situées à plus de 2 m des bâtiments existants (sauf si paroi EI 60)

## {% endif %}{% if it_3P2 %}Garanties de stabilité et de solidité.

## {% endif %}{% if it_3P3 %}Friteries, cuisines collectives, stands de petite restauration, à plus de 6 m des bâtiments existants
Chaque friteries, cuisines collectives ou stands de petite restauration équipé d'au moins un extincteur

## {% endif %}{% if it_3P4 %}Absence de paille, foin, matières Inflammables à proximité des sources de chaleur.

## {% endif %}{% if it_3P5 %}Eclairage protégé des chocs et projections de liquides; seule l’électricité est autorisée comme source d’énergie.

## {% endif %}{% if it_3P6 %}L’éventuel chauffage au gaz ou combustible liquide sera placé à l’extérieur, appareils utilisant des liquides très facilement inflammables sont interdits.

## {% endif %}{% if it_3P7 %}Matériaux constituant la toile de la tente ne pourront être facilement inflammable (au moins A3 -pas de nylon).

## {% endif %}{% if it_3P8 %}Une sortie de min. 80cm suffit pour max. 49 pers.

## {% endif %}{% if it_3P9 %}Dans le cas d’installations bâchées, au droit des sorties, les toiles peuvent être maintenues pendantes mais ne peuvent en aucun cas être maintenues attachées sur les côtés latéraux et inférieurs et doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne.

# {% endif %}{% if it_3Q1 or it_3Q2 or it_3Q3 or it_3Q4 %}Feux de joie extérieurs

## {% endif %}{% if it_3Q1 %}Présence de moyens d’extinction

## {% endif %}{% if it_3Q2 %}Protection du sol éventuelle

## {% endif %}{% if it_3Q3 %}Public maintenu à distance (barrières nadar ou similaire) à min. 10m (à adapter selon la taille du foyer).

## {% endif %}{% if it_3Q4 %}Foyer à au moins 100m des bâtiments sauf si foyer limité ou dispositif pompier préventif.

# {% endif %}{% if it_3R1 or it_3R2 or it_3R3 or it_3R4 or it_3R5 or it_3R6 or it_3R7 or it_3R8 or it_3R9 or it_3R10 or it_3R11 or it_3R12 or it_3R13 %}Evénements (foule, concerts, soirées) en plein air

## {% endif %}{% if it_3R1 %}La densité totale théorique d'occupation est déterminée pour les personnes stationnant debout : 3 pers/m².

## {% endif %}{% if it_3R2 %}Nombre de sorties suffisantes:

## -de 1 à 800 personnes : une sortie,

## -de 800 à 2000 personnes : deux sorties opposées,

## -plus de 2000 personnes : 1 sortie supplémentaire par tranche de 1000 personnes supplémentaires ou fraction de ce nombre. Ces sorties doivent être opposées.

## Deux sorties sont opposées si de n’importe quel point l’angle entre les sorties est supérieur à 45°. La différence de largeur entre deux sorties n’excédera pas 3.5m.

## {% endif %}{% if it_3R3 %}Surfaces de haute densité (fosse) : maximum 25 mètres à parcourir pour atteindre un espace dégagé (accès dans la foule).

## {% endif %}{% if it_3R4 %}Sorties aboutissent vers des espaces dégagés (absence d’entonnoirs, espaces allant en s’élargissant,…).

## {% endif %}{% if it_3R5 %}Sorties et voies d’évacuation dégagées. Largeur minimale de 120 cm et hauteur minimale de 200 cm.

## {% endif %}{% if it_3R6 %}Issues dans des parois de barrières Heras : autorisées pour autant que celles-ci soient munies d’une roulette de manœuvre sur un de leurs pieds, que l’aire de manœuvre reste libre en permanence, qu’elles soient munies d’un large pictogramme et qu’un agent de gardiennage ou un steward soit présent en permanence pour les manœuvrer.

## {% endif %}{% if it_3R7 %}Un éclairage des voies d’évacuation et sorties de secours est mis en place.

## {% endif %}{% if it_3R8 %}Des pictogrammes de grandes dimensions indiquent les voies à suivre vers les voies d’évacuations et sorties de secours. Ils ont une taille minimale de 2m x 0.8m (pas de public debout).

## {% endif %}{% if it_3R9 %}Un système de public adress doit être installé (messages au public) afin de donner des consignes au public (évacuation).

## {% endif %}{% if it_3R10 %}Les aménagements (entrées, caisses,…) seront réalisés de manière à ne pas créer d’accumulation de foule.

## {% endif %}{% if it_3R11 %}Les dispositifs de cuisson à bac à graisse (friteries, churros, beignets ou croquettes,…) sont interdits sur les lieux de forte affluence, notamment les espaces où le public stationne lors des concerts et les principales voies d’accès. Ceux-ci sont placés dans des zones en retrait à l’abri des mouvements de foules et des jets d’objets (gobelets,…). Ils ne pourront pas être sous tente.

## {% endif %}{% if it_3R12 %}Les endroits présentant un risque de chute dangereux (talus, parapets, passerelles,…) seront sécurisés au moyen de barrières Heras.

## {% endif %}{% if it_3R13 %}Tous les pieds des structures temporaires composées de poutres en treillis (échafaudage ou autre structure escaladable) doivent être protégés à leur base par des matériaux lisses (ou barrières Heras) placés sur une hauteur minimale de 3 mètres afin d’empêcher l’escalade de ceux-ci.

# {% endif %}{% if it_S1 or it_S2 or it_S3 or it_S4 %}Autres mesures diverses

## {% endif %}{{ it_S1 }}

## {{ it_S2 }}

## {{ it_S3 }}

## {{ it_S4 }}

- AVIS & CONCLUSIONS :

{% if favorable %}La zone de Secours remet un rapport de prévention FAVORABLE au déroulement de la manifestation pour autant que les prescriptions reprises aux points cités ci-dessus soient respectées ; le responsable de l’organisation est tenu de faire respecter les prescriptions durant toute la durée de la manifestation.

{% else %}La zone de Secours remet un rapport de prévention DEFAVORABLE au déroulement de la manifestation compte tenu de l’absence de {{ absence_details }}

{% endif %}{% if manquements_points %}Lors de notre visite des installations reprises ci-dessus, nous avons constaté notamment les manquements suivants : {{ manquements_points }}

{% endif %}

| Fait à : {{ fait_a }} Le {{ date_fait }} | {{ nom_controlleur }}, Officier technicien en prévention |
| --- | --- |

{% if copie_manifestation %}Copie transmise ce jour, au responsable de la manifestation  -  - par email

{% endif %}{% if copie_bourmestre%}Copie transmise à M. le Bourgmestre- par télécopie

{% endif %}{% if copie_police %}Copie transmise à la zone de Police- par télécopie

{% endif %}